CAN总线知识：

1、两根通信线，H和L，无需和设备共地，IO口资源需求较小。CAN属于差分信号通信，抗干扰能力强，也属于异步通信，无需时钟线。高速CAN通信速率为125k-1M bps，通信距离小于40m，低速CAN通信速率为10k-125k bps，通信距离小于1km。

2、CAN属于半双工通信（不可以同时发送和接收），一条CAN总线上可以挂载多个设备，多个设备同时发送数据时通过仲裁机制判断先后顺序。报文ID有11位（标准格式）或29位（扩展格式），用以区分消息类型和决定消息优先级。CAN的多设备通信，基本的原理就是通过广播的方式将自己的信号发送给挂载在CAN总线上的其他设备。除了广播式，还有请求式的方式，请求式的方式需要接收方发起数据请求，发送方根据请求发出数据。CAN最常见的应用场景就是有多个MCU或主控进行互相通信。

3、CAN硬件电路，每个需要通信的设备通过CAN收发器挂载在CAN总线上，CAN收发器就是CAN通信芯片例如TJA1050，芯片主要实现电平转换，输出驱动，输入采样等功能。MCU的CAN口，TX和RX，与收发器的TX和RX相连接，收发器的H和L接入总线的H和L，总线上还需要并入120欧的终端电阻（120欧是名义值，实际上100-130欧均可），电阻的作用可以防止回波反射、在没有通信时使差分线的电压值一致，所以在没有设备通信时总线的默认状态就是1，需要发送0才需要操作总线。CAN总线上走的是差分信号，简单理解就是利用电压差传输数据，物理层通常使用双绞线作为载体避免干扰。

4、CAN总线电平：电压差（H-L）为0V时，传输1，电压差为2V时，传输0。低速CAN略有不同，-1.5V时表示逻辑1，3V时表示逻辑0。

5、CAN总线帧格式：CAN总线协议规定了5中帧类型，分别是数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧、帧间隔。数据帧最重要，错误帧、过载帧和帧间隔主要用于错误处理。数据帧的用途是发送设备主动发送消息，消息也叫报文，隐性电平为1，显性电平为0。开始数据发送之前，总线必须处于空闲状态，标准CAN总线帧格式如下：隐性1 + 显性0帧起始打破空闲 + 11位报文 + 显性0RTR + 显性0IDE（区分标准格式还是扩展格式） + 显性0r0（保留位）+ 4位DLC（表示数据段的长度，CAN可以灵活指定数据段为1-8字节，通过DLC位进行指定）+ 0-64位数据段 + 15位CRC校验 + 隐性1CRC界定符 + 隐性1ACK槽 + 隐性1ACK界定符 + 7位EOF表示帧结束。

6、位填充：位填充规则是发送方发出5个相同电平后，自动追加一个相反电平的填充位，接收方检测到填充位时，会自动移除填充位，恢复出原始数据。例如发送100000110，实际发送的是1000001110，多了一个1，作为填充位。位填充主要有以下作用：1、增加波形的定时信息，利于接收方执行再同步操作，放置波形长时间无变化，导致接收方不能精确掌握采样时机。2、将正常数据流与错误帧和过载帧区分开（错误帧和过载帧中包含6个相同电平，而由于位填充的存在，数据流中最多只有5个相同电平，实现了区分）。3、保持CAN总线在发送数据流的过程中处于活跃状态，防止总线误判为空闲（总线上连续11个隐性1，就代表总线空闲）。总的来说就是防止总线波形长时间不变。

7、CAN总线没有时钟线，总线上的设备通过约定好的波特率确定每一个数据位的时长。例如设置一根CAN总线的波特率为1M bps，那么这个总线上所有参与CAN通讯的设备其波特率均为1M bps（一个数据位1us）。发送方以固定的数据位时长每隔固定时间输出一个数据位，接收方以固定的数据位时长每隔固定时间采样总线上的电平，采样点通常位于数据位的中心。传输是连续的，在传输过程中不能中断传输。

8、位时序。为了灵活调整每个采样点的位置，使采样点对齐数位中心附近，CAN总线中对每一个数据位的时长进行了更详细的划分，划分为同步段（1Tq）、传播时间段（1-8Tq），相位缓冲段1（1-8Tq），相位缓冲段2（2-8Tq），每个段又由若干个最小时间单位组成（Tq）。Tq的长度是可以在程序中指定的，例如指定一个Tq为0.5us，除了同步段固定为1Tq之外，其余时间段也可以在程序中进行指定。如果数据波形跳变沿刚好落在同步段，表明位时序正确，即当前设备的数据位时长和实际波形的一个数据位时长是匹配的，否则需要调整位时序，使得跳变沿出现在同步段（硬同步和再同步）。传播时间段用于吸收网络上的物理延迟，网络的物理延迟指的是发送单元的输出延迟、总线上信号的传播延迟、接收单元的输入延迟，传播时间段的时间是以上各种延迟的时间和的两倍，这个段的作用本质上就是稍微等等，让信号稳定了再去采样。两个相位缓冲段，就是用于设置采样时间点的，采样点设置在相位缓冲段1和相位缓冲段2的中间。

9、硬同步，也叫硬件同步。该同步方式所解决的同步问题是，使接收方的第一个采样点与波形的第一位对齐，也就是第一个采样点能够顺利放置在数据位的中间位置。硬同步基本规则如下：每个设备都会有位时序计时周期，当发送方给出报文后，接收方接收到SOF下降沿开始，接收方会将自己的位时序计时周期切换到同步段，实现与发送方位时序周期同步。简单来理解就是，程序运行过程中针对位时序是由计时周期的，随着程序运行计时周期也在运行，当接收到SOF下降沿时，无论此时计时周期运行到哪一个时间段，都强制切换成同步段，完成设备与波形同步。综上所述，硬同步只在一帧数据的第一个下降沿（SOF）有效，所以也叫初始位置同步。

10、再同步。即使完成了硬同步，但考虑到每个设备的时钟可能存在误差，随着误差的累计，数据位的位时序可能又会出现不同步，此时就需要再同步，保持位时序一致。即由于时钟误差导致SOF下降沿偏离同步段，通过再同步的方法，调整两个相位缓冲段（补偿宽度值SJW。通常是1-4Tq），使得位时序再次一致。再同步可以在第一个下降沿后的任意数据位下降沿使用。

11、CAN波特率的计算，波特率就是数据位的传输速率，单位是bps，即每秒传输多少bit，波特率 = 1/1个数据位的时长，1个数据位的时长是自己在程序中设置的，也就是给同步段+传播时间段+2个相位缓冲段。

12、仲裁，多个设备想要同时发送报文，总线该如何分配资源，即多设备发送报文问题。在总线上，一个设备发送报文的途中，如果有另一个设备也在发送报文，那么总线上的波形就是两个波形的线与，所以必须进行资源分配，确保同一时间在总线上只有一个设备在操作总线。资源分配规则1：先占先得。若当前已有设备正在操作总线发送数据，则其他设备不能再占用总线发送数据。任何设备连续检出11个隐性电平，判定当前总线空闲，总线空闲时才能操作总线发送数据。这个规则适用于两个设备在不同时刻想要占用总线进行数据发送。资源分配规则2：非破坏性仲裁。若多个设备同时出现发送数据需要占用总线的需求，CAN总线协议会根据ID号仲裁段进行非破坏性仲裁，ID号小的优先级高，优先获得总线控制权，ID号大的优先级低，仲裁失败后转入接收状态，等待下一次总线空闲。实现非破坏性仲裁的两个要求：1、线与特性，总线上任何一个设备发出显性电平，总线就会呈现显性，只有所有设备都发送隐性1，总线才会呈现隐性。2、回读机制，每个设备发出一个数据位后，都会读回当前总线电平状态。需要特别注意，非破坏性仲裁并不是在数据发送的开始就根据ID直接确认让谁先发送，而是在发送的过程中，在仲裁段发送完之前，意识到发送数据不对（回读机制），完成仲裁，决定谁继续发送。仲裁段也会执行位填充，但位填充插入的位并不会影响仲裁，即不会改变仲裁段的优先级。

13、错误处理，错误处理是CAN正常运行的保护机制，当数据出错时，发送或接收设备会给出一个错误帧，通知其他设备，这一帧数据有误，不要使用。CAN总线共有5个错误类型：位错误、填充错误、CRC错误、格式错误、应答错误。

STM32Flash：

目前的分配策略：32KB的Bootloader（地址为0x08000000-0x08007FFF），300KB的Application（地址为0x08008000-0x08052FFF），180KB的Flash存储区域（0x08053000）。

汽车电子中的CAN总线：

1、主要的车载网络协议：CAN、LIN、FlexRay、MOST、IDB-C。CAN主要用于车身系统或车控制系统。LIN总线主要用于车身系统。FlexRay重视安全，MOST用于信息通讯。CAN的最大速度是1M bit/s。车辆中用CAN，比较大的优势就是安全可靠，线束少线路简单，容易实现系统一体化。便于不同模块之间可实现数据共享。

2、汽车总线中，总线网络按照拓扑结构划分，总线可以划分为星型网、总线网、环形网。传输介质可分为双绞线、同轴电缆、光纤。通信方式涵盖了单工、半双工、全双工。

3、车载网络要求：1、采用串行总线拓扑。2、节点数目可以动态改变。3、具备良好抗干扰能力。4、差错检测和处理。5、实时性。6、具备故障诊断和处理。7、成本。CAN能够较好地满足上述要求。

4、J1939协议，汽车CAN通讯协议。最大节点数目为30个，通讯速率为250K bit/s。物理层主要还是以CAN为基础，数据层是其广泛运用的核心。PDU，协议数据单元，PGN参数组号。

CRC32校验：

对任意长度的一组数据进行计算，计算后得到一个32位（4字节）的唯一校验码。所计算的数据任意一位发生变化，都会导致这个32位校验码发生变化，所以将这种方法用于软件刷写前后校验，确保刷写进去的是正确的软件数据。具体的CRC32算法不去深究，目前借助Python库可以很容易实现。

基于ZLG的CAN软件更新通信协议项目

一、上位机端设计

基于ZLG提供的库，设计一个单线程、基于状态机轮询机制的上位机，通过CAN盒与MCU进行交互。具体流程与实现步骤如下：

（1）连接CAN盒

通过ZLG库中的函数，与连接到电脑的硬件CAN盒建立连接，然后再配置详细的CAN通道信息（CAN模式、CAN波特率）。

（2）发送重启报文至MCU端（MCU此时正在运行App代码）

上位机端发送一帧ID为0xC0，数据长度为8位，数据为0x11 0x11 0x11 0x11 0x11 0x11 0x11 0x11的CAN报文至MCU，引导其进入重启复位准备进行软件更新。

（3）监听来自MCU端的重启成功报文（MCU此时正在运行Bootloader代码）

监听是否收到来自MCU端发送的ID为0xB0，数据长度为8位，数据为0x22 0x22 0x22 0x22 0x22 0x22 0x22 0x22的CAN报文至上位机，提示上位机MCU端复位成功，进入Bootloader程序，上位机可以开始解析本次升级的bin文件。

（4）发送本次升级的信息报文至MCU端（MCU此时正在运行Bootloader代码）

通过Python库函数打开本次要刷写的bin文件，计算其大小。通过binascii

库函数进行CRC32计算。完成上述两步后发送ID为0xC1，数据长度为8位，数据前4位为bin文件大小，后4位为CRC32校验结果的CAN报文至MCU，引导其刷写对应的Flash扇区。

（5）监听来自MCU端的Flash擦除完毕报文（MCU此时正在运行Bootloader代码）

监听是否收到来自MCU端发送的ID为0xB1，数据长度为8位，数据为0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33 0x33的CAN报文至上位机，提示上位机Flash擦除完毕，可以开始发送bin文件数据包。

（6）循环发送本次升级的数据包至MCU端（MCU此时正在运行Bootloader代码）

通过Python库函数，每一次发数据包都从bin文件中读出6字节数据，组成一帧ID为0xC2，数据长度为8位，数据为0xAA num xx xx xx xx xx xx，其中0xAA为固定帧头，num为发包序号（0-255循环），xx为bin文件中读出的数据。不足6字节的数据，用0xFF进行填充。发完一包，监听MCU端的响应，MCU端响应一个ID为0xB2，数据长度为8，数据为num 00 00 00 00 00 00 00的CAN报文。确认收到这一帧回应报文且num无误后，再继续发送下一包，直到全部发完。

（7）发送数据传输结束报文至MCU端（此时MCU正在运行Bootloader代码）

发包结束后，上位机端再发一帧ID为0xC3，数据长度为8位，数据为0xBB 00 00 00 00 00 00 00，其中0xBB为固定帧头，指示这一帧为结束帧。告知MCU端发包完毕，可以进行上位机端的CRC32校验。

（8）监听来自MCU端的CRC校验结果报文

监听是否收到来自MCU端发送的ID为0xB3，数据长度为8位，数据为0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00的CAN报文，如果接收到，代表MCU端CRC32校验成功，软件更新至此结束。

二、MCU端App部分的设计

App端的任务比较简单，如果收到来自上位机的CAN报文则触发接收中断，判断是否收到升级请求报文，如果收到，向BKP寄存器中写下升级标志位后执行系统复位进入Bootloader。

三、MCU端Bootloader部分设计

系统复位进入Bootloader，首先进行BKP寄存器读取，对读取的内容进行校验，确认存在升级请求开始进行软件升级流程。

（1）发送0xB0报文至上位机，告知上位机此时已复位完毕且确认存在软件升级请求，可以进行软件更新流程。

（2）接收来自上位机发送的软件更新大小与CRC32计算结果，保存这两个结果用于比对。

（3）根据软件更新大小调用Flash擦除函数，对本次更新需要占用的Flash扇区进行擦除。

（4）接收来自上位机发送的数据包，接收一包就往Flash中写一包。

（5）传输完成后执行CRC32校验，目前这份代码中的CRC32校验是自己写的一个软件校验。

（6）校验完成后清空BKP寄存器，复位系统，运行App。

版本一：标准版（推荐放在“项目经历”一栏）

项目名称：基于CAN总线的高可靠性IAP固件升级系统 硬件平台： STM32F407 (ARM Cortex-M4) | 开发语言： C (MCU), Python (Host) 工具/技术： Keil MDK, ZLG USBCAN, CRC32, 有限状态机(FSM), Flash操作

项目描述： 为解决嵌入式设备现场更新困难的问题，设计并实现了一套基于CAN总线的In-Application Programming (IAP) 系统，包含PC端上位机工具和MCU端Bootloader程序，实现了固件的远程、安全刷写。

核心职责与贡献：

- 通信协议设计： 自定义了一套包含9个阶段的应用层握手协议。采用“停止-等待”机制实现流控，设计了基于ACK的超时重传 (ARQ) 机制，确保在CAN总线负载较高时的传输稳定性。

- MCU Bootloader开发：

  - 设计了轮询式有限状态机 (FSM) 架构（包含空闲、握手、擦除、接收、校验等状态），避免了高优先级中断对Flash擦写时序的干扰。

  - 利用 BKP备份寄存器 实现Bootloader与App之间的标志位传递，完成了中断向量表偏移 (VTOR) 设置和从Boot到App的安全跳转。

- PC上位机开发 (Python)：

  - 基于 ctypes 封装调用ZLG USBCAN动态库，实现了设备的连接、配置与原始报文收发。

  - 编写了自动化的固件解析脚本，实现了.bin文件的自动对齐填充、分包发送以及全流程的状态监控。

- 关键技术攻关 (CRC校验)：

  - 解决了PC端（Python binascii）与MCU端（STM32硬件CRC）在CRC-32/PKZIP标准上的实现差异（初始值复位及反转逻辑不匹配问题）。

  - 通过引入统一的纯软件查表/无表CRC算法，消除了硬件外设在编译器优化下的复位失效隐患，实现了端到端 100% 的固件完整性校验。

版本二：精简版（适用于简历空间有限的情况）

项目：STM32 CAN总线 IAP 升级系统

- 架构设计：设计了基于CAN总线的IAP (In-Application Programming) 方案，实现了通过上位机对STM32F407进行在线固件更新。

- 协议栈：定义了包含握手、元数据校验、分包传输、超时重传的可靠传输协议，有效解决了丢包和时序错乱问题。

- Bootloader：基于C语言实现了轻量级Bootloader，采用状态机 (FSM) 管理Flash扇区擦除与编程，通过 BKP寄存器 管理启动模式。

- 上位机：使用 Python 开发命令行升级工具，通过封装 ZLG USBCAN 驱动实现数据交互。

- 难点解决：通过深入分析数据流和调试，解决了跨平台的 CRC-32 校验算法不匹配 问题，确保了升级过程的安全性。

版本三：STAR法则版（用于面试口述或详细介绍）

如果面试官问：“请介绍一个你觉得最有挑战性的项目”，你可以用这个结构回答：

- 背景 (Situation): 传统的STM32烧录需要拆机连接J-Link，维护成本高。我需要开发一套基于现有CAN总线的远程升级方案。

- 任务 (Task): 需要同时开发PC端工具和MCU端Bootloader，并设计一套协议保证传输过程不会因为干扰而刷成“砖头”。

- 行动 (Action):

  - 协议层：我没有使用简单的透传，而是设计了带元数据校验（先发大小和CRC）和ACK确认的握手机制。

  - 上位机：我用Python直接调用ZLG的DLL，实现了自动分包发送。

  - MCU：我用状态机管理整个流程。在App中利用CAN中断接收复位指令，在Bootloader中利用轮询接收数据包，避免Flash操作被打断。

  - 调试：在联调时遇到了CRC校验始终失败的问题。我通过在Bootloader中捕获并回传错误的CRC值（0xB4报文），对比分析后发现是STM32硬件CRC的复位逻辑在编译器优化下失效，导致初始值不匹配。最终我通过在两端统一使用纯软件CRC算法彻底解决了这个问题。

- 结果 (Result): 最终实现了一键式固件更新，传输300KB固件稳定可靠，且具备失败自动回滚和重试功能。

面试官可能会问的“技术坑”（请务必准备好）：

基于我们之前的讨论，以下问题是这个项目最容易被深挖的点，你现在都能完美回答：

- Q: 为什么Bootloader里接收报文用轮询(Polling)而不用中断？

  - A: (你的回答) 为了安全。Bootloader的主要任务是Flash擦写，这是一个原子性要求高且耗时的操作。中断可能会打断Flash操作时序，或者在向量表重定向未完成时触发导致跑飞。轮询结构简单、线性，非常适合这种“停止-等待”协议。

- Q: 为什么上位机和MCU的CRC算不对？你是怎么发现的？

  - A: (你的回答) 这是一个经典的跨平台标准问题。Python默认的crc32使用Init=0，而STM32硬件默认Init=0xFFFFFFFF。且我发现编译器的优化导致STM32的硬件CRC寄存器复位指令被跳过。我通过修改协议，让MCU把算出来的错误值发回给上位机，对比比特位差异才定位到是初始值的问题。最终方案是两端统一用软件算法。

- Q: 句柄 (Handle) 是什么？在你的Python代码里怎么用的？

  - A: (你的回答) 句柄是底层资源的抽象标识符。在我的Python代码中，dev_handle代表打开的CAN盒硬件，chn_handle代表初始化的CAN通道。我必须把这些句柄传给ZLG的API函数，驱动才知道我要操作哪个设备。

- Q: 如何从Bootloader跳转到App？

  - A: (你的回答) 首先关全局中断，清空外设状态，然后重新设置MSP（主堆栈指针），最后修改PC（程序计数器）指针指向App的复位中断服务函数地址。进入App后第一件事是修改 SCB->VTOR 重定向中断向量表。

UDS诊断协议(ISO14229)

为能快速准确判断车辆或某控制器的故障及故障原因，为维修提供可靠依据。诊断服务常用于Tester（客户端，通常是诊断仪或者类似诊断仪的上位机）和ECU（服务器）间的会话控制、安全访问、例程控制、DTC读取，ECU软件刷写（软件下载）等。UDS诊断协议是一种建立在诊断仪/上位机和汽车ECU之间的通讯协议。该协议的通讯模式是主从模式，永远是上位机先发起消息，ECU收到后必须回复。UDS诊断协议适用于乘用车（轿车、SUV），是一种问答式的协议，CAN采用11位的标准帧，主要用于汽车的维修、诊断以及固件刷写。另一个很有名的协议是J1939，该协议适用于商用车（卡车、货车），是一种广播式协议，CAN采用29位扩展帧（硬性规定），主要用于数据共享、实时控制以及仪表显示。

ISO14229，UDS应用层协议：

上位机发送给ECU的报文结构：

SID（1字节，告知ECU服务代号） + Sub-function（1字节，告知ECU具体服务类型） + Data

ECU回复上位机的肯定响应：

SID + 0x40（固定的肯定响应） + Data

ECU回复上位机的否定响应：

0x7F + SID + NRC（具体的错误码）

NRC：0x11，服务不支持；0x12，子功能不支持；0x13，报文长度错误；0x31，请求超出范围；0x78，Pending，繁忙中。

ISO14229作为UDS诊断的应用层协议，它只规定了UDS诊断过程中数据的格式、详细确定了SID对应的诊断服务项以及诊断服务中的详细流程。作为应用层协议，ISO14229完全不关心数据是怎么传输过来的，传输过来的数据有多大。虽然ISO14299通过SID在CAN报文中确定了UDS诊断服务类型，但是CAN ID仍然是非常重要的信息，因为在实际的汽车中，包含了不止一个ECU，所以为了能精准确定当前这一帧CAN报文是给谁的，就需要用CAN ID来做区分。

ISO15765-2，UDS传输层协议

在UDS诊断中如何利用CAN进行发包通讯，依赖的是ISO15765-2（ISO-TP）这个协议。ISO-TP规定，CAN报文的8个字节中，用第一个字节（数据多的情况下也会占用到第二个字节）填充协议控制信息，第一个字节的高4位填充帧类型（单帧、首帧、连续帧、流控帧）。举例说明：

1、发送单帧数据，有效数据为2字节，0x11，0x01，CAN报文格式为：02 11 01 00 00 00 00 00，第一个字节为02，其中0代表本次发送的报文为单帧，2代表本次发送的报文有效字节为2字节。

2、发送首帧数据，假设需要发送大于7字节的固件给到ECU，显然不能一次发送完，那么发送的第一包数据就是首帧，假设需要发送20字节，CAN报文格式为：10 14 xx xx xx xx xx xx，第一个字节的高4位为1，代表这一帧是首帧，低4位结合第二字节为014，代表需要发送总计20字节大小的数据，因为只留了12位用于放置大小，所以最多可以发4095字节。

3、连续帧，跟在首帧后面的数据帧，CAN报文格式为：2x xx xx xx xx xx xx xx，其中第一个字节的高4位为2，代表这一帧是连续帧，低4位的x用于发送计数从1到F，然后重置为0进行发送计数（初始为1是因为有一个首帧已经占用掉0了，发完一轮回滚的时候才能回到0）。

4、流控帧（来自MCU端），主要是告知上位机发送的时候该如何发送。CAN报文格式为：30 FS BS STmin，其中第一个字节的高4位为3代表这一帧是流控帧；FS代表流控帧参数(0，代表继续发送；1，代表等待；2，代表溢出)；BS代表块大小，用于告知上位机发送完多少帧后必须停下来让MCU发一帧流控帧确认，若置0则代表不用停；STmin代表最小间隔时间，告诉上位机两帧数据包发送之间至少间隔多久，STmin的设置。流控帧主要用于数据包在上位机和ECU传输的过程中。

CAN通讯结合ISO-TP协议作为UDS诊断的传输层时，轮询机制将不再继续适用，需要使用一种中断+环形缓冲器的结构实现CAN传输。使用CAN接收中断+环形缓冲器进行数据包传输的原因：

1、上位机的发送速度和MCU端的处理速度不一致，MCU中只有3个FIFO，一旦没有及时处理，3个FIFO满了以后新的CAN报文就进不去FIFO而被直接丢掉，造成丢包。

2、数据包丢包后就会导致拼包失败，校验不通过，直接导致本次固件升级失败。所以使用CAN接收中断+环形缓冲器就可以实现，当有CAN报文到来时，进入中断读取该报文，将该报文立即搬运到借助MCU RAM实现的软件环形缓冲器中，主函数再处理软件环形缓冲器的数据。

什么是软件环形缓冲器：

一种在嵌入式开发中使用非常频繁的数据结构，在形式上，环形缓冲器就是一个数组，具有明确的大小。在逻辑上，通过代码逻辑，将数组的首尾相连构成一个环形。

UDS软件刷写流程：

（1）上位机发送(10 01 .. ..)，请求MCU进入默认回话。MCU发送(50 01 .. ..)的肯定答复告知上位机进入成功。

（2）上位机发送(10 03 .. ..)，请求进入扩展会话，UDS规定只有在扩展会话下才允许进一步请求编程会话和预编程。MCU发送(50 03 .. ..)的肯定答复告知上位机进入成功。

（3）上位机发送(31 01 02 03)，请求进行预编程检查（确认车速是否为0，电压是否正常）。MCU发送(71 01 02 03)的肯定答复告知上位机预编程检查通过。

（4）上位机发送(10 02 .. ..)，请求进入编程会话。MCU发送(50 02 .. ..)的肯定答复告知上位机进入编程会话成功。同时，App部分要完成BKP标志位刷写、系统复位。

UDS诊断的（1）至（4）步，MCU端运行App代码。完成第（4）步后就可以顺利跳转至Bootloader。进入Bootloader后的流程如下：

（5）上位机发送(10 02 .. ..)，再次请求进入编程会话。MCU发送(50 02 .. ..)的肯定答复告知上位机进入编程会话成功。

（6）上位机发送(34 数据格式 刷写地址 刷写大小)，请求进行下载服务。MCU发送(74 最大传输长度)的肯定答复告知上位机可以进行下载，并告知上位机单次传输数据的最大长度。

（7）上位机发送(31 01 FF 00)，请求进行Flash刷写。MCU发送(7F 31 78)的否定答复告知上位机正在擦除请等待。擦除完成后，MCU发送(71 01 FF 00)的肯定答复告知上位机擦除成功。

（8）上位机发送(36 块序号 数据)，开始进行固件数据包传输，将固件按照传输数据的最大长度进行切分后发出。MCU每收完一块，就往Flash中刷写一块，并发送(76 块序号)的肯定答复至上位机。重复上述过程直至固件数据发完。

（9）上位机发送(37)，请求退出UDS固件刷写流程。MCU开始进行CRC32校验，校验无误后，MCU发送(77)的肯定答复至上位机，完成UDS固件刷写流程，进入系统复位，准备运行新的固件。若校验失败，MCU发送(7F)的否定答复至上位机，准备进行重传。

基于UDS固件升级流程+ISO15765协议的固件升级项目开发完成。

汽车诊断OSI七层模型：

1、底层，ISO11898（CAN总线通信协议）

这层负责让数据在CAN_H与CAN_L两根数据线上传输。其中ISO11898-2规定物理层，详细定义了CAN工作的电压是多少、是否要安装终端电阻（对应项目中板载的CAN收发芯片和ZLG CAN盒）。ISO11898-1规定数据链路层，详细定义了	CAN报文的各个元素，例如规定一帧CAN报文必须有ID、DLC、Data以及规定怎么进行仲裁，怎么进行错误检测等等（STM32的CAN库已经封装好）。

2、中间层，ISO15765（Diagnostics on CAN）

这层负责在CAN总线的基础上进一步封装，讲CAN总线封装成用于传输诊断数据的总线。其中ISO15765-2规定传输层/网络层，详细定义了基于ISO15765进行诊断数据传输时有哪些帧类型，连续数据传输时怎么进行分包与重组，总结而言就是详细规定怎么把诊断数据打包装进CAN总线进行发送（对应项目代码中的ISO15765.c），同时该协议使得CAN通信可以进行长数据传输。ISO15765-3规定UDS使用CAN协议进行诊断数据传输时，必须使用ISO15765-2进行数据传输，它还详细规定了一些寻址映射，例如上位机发0x7E0，ECU必须回0x7E8。

3、顶层，ISO14229（UDS应用协议）

这层协议负责将CAN报文转成对应的UDS服务内容，规定了SID分别代表了什么UDS服务，规定了肯定响应要发送的内容以及否定响应要发送的内容。需要特别说明的的是，ISO14229是一个纯逻辑协议，它并不依赖某种硬件或者某种协议进行实现，也就是说这个协议在CAN上可以运行，在以太网DoIP也能运行。

ISO15765-2协议补充：

目前项目中只实现了4种主要帧类型的处理（SF、FF、CF、FC），对于功能实现完全够用，对于车规级标准，远远不够，还需要完善以下4个方面：

1、网络层定时参数

在目前的工况环境中，通信过程并不存在任何的干扰，但是在实车或是存在干扰的环境下，数据传输容易被打断，打断后如果没有定时参数，ECU就会卡在数据传输流程中死等，这是不允许的。对此，ISO15765-2规定了一组网络层定时参数，规定通信双方在通信过程中的等待时长，防止ECU陷入死锁。

参数：

N_As-发送方-任意帧-硬件发送超时（数据给到CAN总线上多久发出）-25ms

N_Ar-接收方-任意帧-硬件发送超时-25ms

N_Bs-发送方-FF-FC-等待流控帧超时-1000ms

N_Cr-接收方-FC-CF-等待连续帧超时-1000ms

比较重要的是N_Bs和N_Cr，这是确保上位机和ECU不会陷入死锁的关键参数。

N_Cr工作机制：

1、